Homeエディション端末のサイトリストマージ手順

（レジストリ変更ツール手順書）

■本手順書の目的

Homeエディションの端末で、結果コード6解消ツールを適用できないパターン(Edge://compat/enterpriseで「！」が表示)の
対策グループポリシーで、EMSL登録先を変更できない端末におけるサイトリスト・マージ手順となります。

ツールを実行することで強制的にレジストリのEMSL登録先を以下に設定します。

レジストリパス：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge

レジストリ名：InternetExplorerIntegrationLevel

⇒「1」を設定する

レジストリ名：InternetExplorerIntegrationSiteList

⇒「C:\Users\Public\Documents\sitelist.xml」を設定する

作業の流れ

(1)	「home_reg.bat」を右クリック⇒「管理者として実行」をクリック

※ツールの実行結果　「The operation completed successfully」と表示されていることを確認

(2)	「C:\Users\Public\Documents」に「sitelist.xml」というファイル名で代理店独自のEMSLを配置する

(3)	既に開いているEdgeブラウザがある場合はすべて閉じた上、Edgeブラウザを再起動する

(4)	｢edge://compat/enterprise｣で強制的に再読み込みを行い、「C:\Users\Public\Documents\sitelist.xml」が設定されていることを確認する

(5)	結果コード6解消ツールを実行し、EMSLをマージする

(6)	「edge://compat/enterprise」で強制的に再読み込みを行い、保険会社サイトリストが追加されたことを確認する

(7)	AD1にログインし、Edge IEモードで起動するか確認

＜本ツール実施前の状態＞

edge://compat/enterprise画面を確認

（今回の例では「C:/Users/Public/dummy/sitelist＿＿.xml」に格納されています。）

レジストリに登録されているファイルパス(dummyフォルダが存在しない)

「home_reg.bat」を右クリック⇒「管理者として実行」をクリック

※ツールの実行結果　「The operation completed successfully」と表示されていることを確認

「設定は完了しました」のメッセージが表示されることに加え、英語メッセージで「The operation completed successfully」と
表示されていることを確認します。

＜注意＞「home_reg.bat」をダブルクリックで実行した場合
ダブルクリックした場合は、正しく設定されません。
「設定は完了しました」と表示されますが、英語メッセージで「ERROR：Access is denied」と表示されている場合は、
設定が失敗している(レジストリに値が登録されていない)ため、再度「home_reg.bat」を右クリックし、「管理者として実行」をクリックします。

「C:\Users\Public\Documents」に「sitelist.xml」というファイル名で代理店独自のEMSLを格納します。

※必ず「C:\Users\Public\Documents」に格納します。ファイル名「sitelist.xml」は変更しないでください。

既に開いているEdgeブラウザがある場合はすべて閉じた上、Edgeブラウザを再起動します。

｢edge://compat/enterprise｣を入力し、エンタープライズモードサイトリスト画面で「強制的に更新」をクリックし、
「C:\Users\Public\Documents\sitelist.xml」が設定されていることを確認します。

結果コード6解消ツールを実行し、EMSLをマージします。

｢IEモード設定ツール(代理店システム共通)結果コード6解消ツールガイド｣を参照ください。

設定が完了したことを確認します。

「edge://compat/enterprise」を入力してエンタープライズモードサイトリスト画面で「強制的に更新」をクリックし、
保険会社サイトリストが追加されたことを確認します。

AD1にログインし、アドレスバーの左側に IEのアイコンが表示されていることを確認します。 
※表示されていれば、正常にIEモードにより起動しています。